
涡阳县人民医院


静配中心办公区及内镜中心中央空调风管及电气整改工程项目
竞价谈判件 
项目编号：GYZC-2026- 016号
招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二六年三月
涡阳县人民医院静配中心办公区及内镜中心中央空调风管及电气整改工程项目竞价谈判公告
一、项目基本情况
1、项目名称：涡阳县人民医院静配中心办公区及内镜中心中央空调风管及电气整改工程项目

2、项目编号：GYZC-2026-016号
3、采购方式：竞价谈判

4、预算金额：80000元

5、最高限价：80000元

6、资金性质：自有资金

7、招标范围：涡阳县人民医院改扩建（二期）静配中心医护办公区中央空调安装及改扩建（一期）内镜中心医护办公区中央空调风道调整工程，施工需对房间及走廊吊顶拆除和恢复、风机盘管利旧安装、制作镀锌铁皮风管、制作方形散流器风口、安装进水回水及冷凝水管道、管道保温、强弱电及控制面板安装等具体施工内容及工程量依清单为准（详见竞价谈判文件）

8、施工工期：20日历日

二、投标人资格要求：

1、投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有主管部门审批的建设工程施工许可或装饰工程许可证。

3.2具有2020年1月1日以来承接并完成的党政机关或企事业单位建设工程或室内装饰装修工程的业绩不少于1个（业绩合同中须标明有包含中央空调末端设备的供货或安装内容，否则不予认可）。

4、本项目不接受联合体。

三、报名和获取竞价谈判文件

1、报名及截止时间：公告发布之日起至2026年3月30日上午11:30分前（北京时间）。

2、报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，也可通过电话联系后以发送短信方式报名。

3、竞价谈判文件获取地点：竞价谈判文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，竞价谈判文件不收费。

四、响应文件提交及开启

1.截止时间：2026年3月31日下午15:30分前（北京时间）。

2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.响应文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。

4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单位只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。
五、咨询联系方式

1、项目单位：涡阳县人民医院

2、地    址：涡阳县城关街道向阳大道189号

3、联系人及联系方式：

张老师：138 5681 7568

    宿老师：0558-2867722，136 5568 3918
请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按采购文件的要求格式编制报价响应文件，并按上述确定的时间、地点要求准时提交。未仔细阅读采购文件要求造成的报价响应文件不符合要求，或过时未递交报价响应文件的，视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院静配中心办公区及内镜中心中央空调风管及电气整改工程项目采购需求
报价人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；
2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（联系人基建办张老师：138 5681 7568），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；
3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，报价人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；
4、医院不保证在服务期内的供货量，请投标人在投标报价中充分考虑此风险。中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，税金、运输、保管、配送等一切费用均包含在本次投标总价中，中标后不作调整。
5、如无特别说明，采购文件中所有涉及的费用货币均为人民币，价格单位均为“元”。
6、质疑与澄清
6.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容，如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，须于项目响应文件提交及开启截止时间至少提前24小时，按照财政部第94号令《政府采购质疑与投诉办法》第十二条的规定，以书面形式提出，否则视同理解和接受，不再受理对采购文件条款提出的质疑。
6.2磋商文件的澄清、修改、补充等将在涡阳县人民医院网站“新闻动态——招投标公告”栏上发布。所有下载竞争性磋商文件的供应商须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。
6.3供应商应依法行使自己的质疑、投诉权利。对于恶意质疑、投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，壹年内将禁止参与医院采购项目的投标。
一、项目概况与工程范围
（一） 项目概况
涡阳县人民医院改扩建（二期）静配中心办公区中央空调安装及改扩建（一期）内镜中心医护办公区中央空调风道调整工程，需对房间及走廊吊顶拆除和恢复、风机盘管利旧安装、制作镀锌铁皮风管、制作方形散流器风口、安装进水回水及冷凝水管道、管道保温、强弱电及控制面板安装等，具体施工内容及工程量依清单为准。

（二）工程范围：
对房间及走廊吊顶拆除和恢复、风机盘管利旧安装、制作镀锌铁皮风管、制作方形散流器风口、安装进水回水及冷凝水管道、管道保温、强弱电及控制面板安装等，具体施工内容及工程量见附件（工程报价清单）。“工程报价清单”遗漏及描述不准的，以满足现场实际需要为准。
（三）施工安全
施工单位须采取切实可靠的安全保障措施，确保工程顺利完成。施工期限内，全部安全责任由成交供应商负责，若出现安全事件，责任由成交供应商全部承担。
（四）环境保护
成交供应商在施工期间，保按照环保相关规定和要求，做好防尘、降噪声工作，以减少施工过程中对周围环境的影响。
二、质量保证要求：合格。
三、工期：20个日历日
四、免费质保期

免费质量维护期贰年，自验收合格之日起计。

五、最高限价 

总价最高限价（人民币）捌万元整（￥80000元）。高于此限价的投标无效。
六、报价要求
1、报价为全费用报价，包含完成本项目所需要的全部费用，采购人不再为本项目支付其他任何费用。
2、响应供应商应综合考虑所有结构因素及环境因素，包括材料进场费用、清运费、税费作出合理报价。
六、评价方法
1、报价响应文件全部满足本项目竞价谈判文件要求，通过2轮以上（含2轮）报价，按报价由低到高的顺序，推荐给领导小组审定后确定成交人。
2、其他无效报价情况：
(1) 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。
(2) 递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。
(3) 提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。
3、如医院招标采购领导小组审定认为报价明显偏离市场正常价格，或存在竞争性不足，将重新组织招标。
附件：报价响应文件格式
涡阳县人民医院
静配中心办公区及内镜中心中央空调风管及电气

整改工程项目
报价响应文件
报价方：                  (单位盖章)
年    月   日
目     录
一、投标函
二、开标一览表
三、分项报价表
四、四、技术要求响应（偏离）表（本表不要求填写）

法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书
五、无重大违法记录声明函
六、资格证明文件
七、业绩证明材料
八、报价人认为需要提供的其他材料
注：投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖报价人的红印章，否则为无效投标。
一、投标函
致：涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对报价人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。
2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销报价响应文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥      元（无此约定的划“/”）。
4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5.我方在此声明，所递交的报价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；
（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。
7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。
8.我方对报价响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。
9.其他补充说明：                                               
报价人：                                单位盖章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）
地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日
注：1.采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，报价人应在第 9 条中说明。
二、开标一览表
货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	涡阳县人民医院静配中心办公区及内镜中心中央空调风管及电气整改工程项目

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价
	   拾    万    仟    佰   拾   元   角   分
   （小写：             ）

	5
	合作期限
	□响应     □不响应

	6
	付款方式
	□响应     □不响应

	7
	其他
	□响应     □不响应

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	注：除本表格和技术规格响应表明确要求填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。


投 标 人（单位盖章）：                      
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：        
      年   月   日
三、分项报价表

表3-1  分项报价表

报价表：    报价人：                       （单位盖章）                                           价格单位：人民币·元

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	备  注

	1 
	风机盘管吊装
	1、名称：风机盘管FP-85
2、规格：风量：850m3/h  制冷量：4.5KW,制热量6.75KW
	台
	6.00
	
	
	利旧

	2 
	风机盘管吊装
	1、名称：风机盘管FP-170
2、规格：风量：1700m3/h  制冷量：9KW，制热量13.5KW
	台
	2.00
	
	
	利旧

	3 
	矩形风管
	1、名称：机制风管
2、材质：镀锌薄钢板
3、形状：矩形咬口式
4、规格：1000＜最长边≤1250
5、板材厚度：0.75mm
6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：风管法兰涂密封胶;国标
7、接口形式：法兰连接
	m2
	45.00
	
	
	

	4 
	B1级橡塑保温板
	规格：厚度25mm
	m³
	50.00
	
	
	

	5 
	风管吊支架
	角钢、丝杆制作
	项
	1.00
	
	
	

	6 
	风管帆布软接
	现场按具体尺寸制作
	m2
	16.00
	
	
	

	7 
	万能胶水
	规格：15公升
	桶
	1.00
	
	
	

	8 
	方形散流器新风口
	规格：400*400
	个
	16.00
	
	
	

	9 
	冷冻水镀锌钢管
	规格：DN20
	m
	59.00
	
	
	

	10 
	冷冻水镀锌钢管
	规格：DN32
	m
	9.00
	
	
	

	11 
	冷冻水镀锌钢管
	规格：DN40
	m
	8.00
	
	
	

	12 
	冷冻水镀锌钢管
	规格：DN50
	m
	19.00
	
	
	

	13 
	冷冻水镀锌钢管
	规格：DN70
	m
	73.00
	
	
	

	14 
	PVC冷凝管
	规格：DN20
	m
	23.00
	
	
	

	15 
	PVC冷凝管
	规格：DN25
	m
	35.00
	
	
	

	16 
	水管管件
	含三通、弯头、直接等
	项
	1.00
	
	
	

	17 
	水管吊支架
	　
	项
	1.00
	
	
	

	18 
	B1级橡塑保温管
	规格：DN20
	m
	59.00
	
	
	

	19 
	B1级橡塑保温管
	规格：DN32
	m
	9.00
	
	
	

	20 
	B1级橡塑保温管
	规格：DN40
	m
	8.00
	
	
	

	21 
	B1级橡塑保温管
	规格：DN50
	m
	19.00
	
	
	

	22 
	B1级橡塑保温管
	规格：DN70
	m
	73.00
	
	
	

	23 
	对夹碟阀
	规格：DN70
	个
	2.00
	
	
	

	24 
	铜闸阀
	规格：DN20
	个
	16.00
	
	
	

	25 
	Y型过滤器
	规格：DN20
	套
	8.00
	
	
	

	26 
	电动二通阀
	规格：DN20
	套
	8.00
	
	
	

	27 
	平衡调节阀
	规格：DN70
	个
	1.00
	
	
	

	28 
	金属软管
	规格：DN20，热镀锌
	个
	16.00
	
	
	

	29 
	温控三速开关
	1、匹配负载（需要跟厂家沟通）
	个
	8.00
	
	
	

	30 
	风机盘管控制线
	1、名称：风机盘管控制线
2、规格：铜芯绝缘导线（控制线）RVVP-7*1m²
	m
	32.00
	
	
	

	31 
	电气配管
	1.材质:JDG20
2.配置形式及部位:管道敷设、接线盒安装
3.产品要求:含开槽敷设线管及修复墙面
	m
	80.00
	
	
	

	32 
	电气配线
	导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4.0㎡
	m
	200.00
	
	
	

	33 
	水管（密封性）压力测试
	　
	项
	1.00
	
	
	

	34 
	水管穿墙孔及修补修复
	　
	项
	1.00
	
	
	

	35 
	辅助材料
	角钢、丝杆、螺丝、焊条等
	项
	1.00
	
	
	

	36 
	运输费
	安全运输
	项
	1.00
	
	
	

	37 
	水井、弱电走廊石膏板顶面拆除恢复
	石膏板顶面拆除恢复（大概10平方）
	项
	1.00
	
	
	

	38 
	医护办公室吊顶下降调整
	需要顶面下降15公分要不无法安装空调（大概25平方）
	项
	1.00
	
	
	

	39 
	内镜空调风管整改
	重新调整
	套
	9.00
	
	
	

	合计总价
	
	
	
	
	

	说明：本清单中未列出、标示不准及描述不清的，以现场实际需要为准。报价人需要自行进行现场踏勘。递交报价响应文件，视为报价总价包含完成本项目现场实际调整全部工程的所有费用，采购人不再为本项目增加支付任何费用。


四、技术要求响应（偏离）表
（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）
报价人：                       （单位盖章）
	
	按招标文件需求填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	项目名称
	采购文件要求技术规格参数
	投标人提供技术规格参数
	偏离
情况
	备注

	1. 
	注意：
	本表可不填写，递交报价响应文件均视为响应本采购文件的各项技术要求。
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	


注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；
2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应，偏离情况只填写“无偏离”或“正偏离”，不得负偏离。
3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。
五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
致：涡阳县人民医院  
本授权证明： （填写姓名） 系注册于 （填写报价单位地址）  的          （填写报价单位名称）  的法定代表人。在此授权 （填写姓名） 作为我公司的全权代理人，在   （填写项目名称）  的投标（项目编号为：     ）及其合同执行过程中，以我公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。
本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。
报价人（单位盖章）：             
法定代表人（盖章或签字）：             
被授权（代理）人（盖章或签字）：             
附：
法人代表人身份证明

[image: image1.png]



代理人身份证明

六、无重大违法记录声明函
致：    涡阳县人民医院        

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                   报价人：       （单位盖章）
日  期：                   

七、资格证明文件
（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）
八、业绩证明材料
九、报价人认为应该提供的其他资料
（格式自拟）



压盖印章








